ESTUDIO TOPOGRAFICO                                                                                    BAHIA SOLANO                CHOCÓ

MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ENERO DE 2024

INFORME LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Elaborado por:

TOPOGRAFO. ANDRES FELIPE JURADO PATIÑO M.P: 01-15349.

ENERO 2024

Contenido

- INTRODUCCION	4

- OBJETIVO GENERAL	4

- OBJETIVOS ESPECIFICOS	4

- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	5

  - LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5

  - RECURSOS HUMANO	5

2.2.	RECURSO TÉCNICO	5

  - QUIPO DE OFICINA	7

- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	6

  - RECONOCIMIENTO DEL ÁREA	6

  - GEORREFERENCIACIÓN	7

    - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GPS	8

    - SEÑALIZACIÓN	30

    - OPERACIÓN DE CAMPO	26

    - IMÁGENES DE PUNTOS GEODESICOS	26

3.3.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL	14

3.4.	PROCESAMIENTO DE DATOS RECOLECTADOS EN CAMPO	23

- PLANOS TOPOGRÁFICOS	23

  - DIBUJO DE LOS PLANOS TOPOGRAFICOS	23

  - MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT)	24

  - PLANOS FINALES	25

- RESULTADOS OBTENIDOS	26

5.1 AREA LEVANTADA E INFORME A DICIONAL	25

  - PLANOS	26

  - MODELO DIGITAL Y CURVAS DE NIVEL	26

  - INFORMACIÓN DIGITAL INCLUÍDA EN EL DVD	26

5.5	ANEXOS FOTOS DRON ………………………………… ………………………………

# 1	INTRODUCCION

La topografía trata de establecer un control en la configuración de un terreno y de elementos artificiales, naturales se pueden encontrar a través de medidas que se representan en mapas o planos con técnicas apropiadas. Su objetivo es medir grandes extensiones de tierra este se puede encargar de medir distancias horizontales y verticales puede tomar datos necesarios según su forma y accidente entre puntos y objetos sobre la superficie. De manera general se establece un control tanto vertical como horizontal de las medidas del terreno para poder presentarlos en escala con su forma y accidentes.

# 2	OBJETIVO GENERAL

Levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico y elaboración de planos en medios físicos y magnéticos con la representación de las formas y dimensiones del terreno para ser utilizados en los diseños y/o adecuaciones del sector las Américas de Norcasia (Caldas).

# 3	OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Hacer el estudio o levamiento topográfico al detalle donde se ubiquen las vías, los postes, caños, paramentos, la línea de electricidad y las curvas de nivel de lote, también se localiza las alturas de las propiedades vecinas.

- Lote ubicado en el municipio de Bahía Solano en el departamento del Chocó, detallando información del terreno se sacan las curvas de nivel 1.00 la curva menor y a 5 metros encontramos la curva mayor.

-Georreferenciar el levantamiento topográfico con sistema GPS en coordenadas MAGNA SIRGAS COLOMBIA ORIGEN OESTE y con puntos estáticos.

- Elaborar informe, y plano en medio magnético para información del estudio.

# 1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Realizar el levantamiento Topográfico (Planimétrico y Altimétrico) del terreno en específico para el diseño de obas de ingeniería civil, se localiza todo lo existente en campo.

Toda la información se recolecta en coordenadas reales, teniendo en cuenta que se lleva a cabo la geo referenciación de puntos empleando GPS de precisión.

1.1.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la zona SUR del municipio de Bahía solano, chocó Tal y como se indicó anteriormente, la zona de influencia está comprendida por vías, postes, cañadas, paramentos, etc.

- RECURSOS

  - RECURSO HUMANO

El proyecto fue liderado en campo, por Andrés Felipe jurado, Liderado Así mismo en oficina en compañía del señor Jose Miguel Restrepo, el equipo de trabajo principal, tanto para las actividades de campo, como las de oficina, lo complemento el señor Andrés Felipe Jurado Patiño, topógrafo.

Por otra parte, se contó con la participación del siguiente grupo y colaborador:

Juan Manuel Toro, Topógrafo

# RECURSO TÉCNICO

Para lograr el nivel de detalle requerido en proyectos de ingeniería, tanto en campo como en oficina, se utilizaron herramientas de última tecnología.

Equipo de Campo

GPS para geo referenciación, marca chc nav. Estación total Electrónica, marca nikon, referencia 5.C. Nivel de precisión marca TOPCON.

Computador marca SAMSUMG.

En el anexo se adjunta el respectivo certificado de calibración de la estación total.

2.2.2. Equipo de Oficina

Estación de trabajo de alto rendimiento para procesos exigentes (trabajo tridimensional)

Programas especializados AUTO CAD CIVIL 3D y ArcGIS para el análisis, procesamiento y generación de datos.

Impresoras de formato estándar y de gran formato.

- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

  - RECONOCIMIENTO DEL ÁREA

En primera instancia, se llevó a cabo un recorrido de reconocimiento para observar el sitio específico para el levantamiento topográfico y saber los puntos estratégicos donde vamos a localizar los deltas de inicio y así iniciar con nuestra poligonal abierta.

# GEORREFERENCIACIÓN

Para enlazar cualquier tipo de levantamiento topográfico a coordenadas reales y estandarizadas en el territorio colombiano, se hace necesario geo referenciar puntos de partida por GPS de alta precisión, en la zona donde se desarrollarán los trabajos.

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GPS

El Sistema GPS es una tecnología aeroespacial financiada por el gobierno de los Estados Unidos, con participación de individuos y corporaciones expertos en comunicaciones. La base del sistema es una constelación de 21 satélites y 3 de repuesto ubicados en 6 planos.

El sistema GPS es muy exacto por ser extremadamente resistente a las inclemencias del tiempo y a las interferencias de las señales de radio en tierra, gracias a las altas frecuencias de transmisión.

Cada Satélite trasmite dos frecuencias para Posicionamiento denominadas L1 y L2 que son coherentes y moduladas por varias señales a saber: Un código de ruido pseudoaleatorio (PRN) llamado código C/A que tiene una frecuencia de 1.025 Mhz y se repite cada milisegundo, a su vez cada una de las portadores L1 y L2 están moduladas con el código P que es también un (PRN), pero con una frecuencia DIEZ (10) veces mayor que la del código C/A. Adicionalmente las dos frecuencias transmiten un mensaje de satélite que le informa al usuario sobre la salud y posición de cada uno de los satélites (Efemérides).

Midiendo el tiempo que demora en llegar una señal de radio emitida por el satélite al punto donde está el receptor y conociendo la posición exacta de cada satélite en el espacio, podemos determinar la distancia que hay del satélite al receptor aplicando la fórmula “d = velocidad de la luz x tiempo”; luego, trilaterando con mínimo cuatro (4) satélites, podemos determinar la posición exacta del receptor en X, Y, Z. en Datum WGS 84.

# SEÑALIZACIÓN

Se recorre la zona con el anteproyecto verificado, se materializan los vértices y se elabora la reseña de los mismos. La materialización puede realizarse con señales sobre la roca, clavos de acero, hitos hormigonados, hitos feno o mediante barras de acero corrugadas, clavadas en el terreno con maceta, y consolidadas en la base con mortero de cemento u hormigón. Para los respectivos amarres los cuales se llevan a cabo por una poligonal con varios deltas.

    - OPERACIONES DE CAMPO.

Se utilizaron receptor chc nav se acompaña con el revolucionario software landastar, convirtiendo datos complejos en modelos 3D realistas y manejables. Con aplicaciones fáciles de usar y tecnología táctil quiz le es familiar, todos los formatos de datos medidos y diseñados se pueden ver en todas sus dimensiones.

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

Es uno de los sistemas GNSS basado en la radio navegación por satélite que proporciona información precisa tridimensional de posición, navegación y tiempo a los usuarios. El sistema está continuamente disponible a nivel Mundial. [1] Resolución No 643 del 30 de mayo del 2018, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá D.C., 2018.

(GPS) Es un Sistema que hace uso de un conjunto de Satélites ubicados en el espacio agrupados en forma de constelaciones. Actualmente se conocen las siguientes constelaciones: NAVSTAR (americano), GLONASS (Ruso) y GALILEO (Europeo). La metodología de rastreo se define como un sistema de medición tridimensional que utiliza señales de radio que proporciona el sistema que conforman los satélites de cada constelación asegurando un rastreo continúo las 24 horas del día durante todo el año.

MAGNA –SIRGAS

Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, es la densificación de SIRGAS y por lo tanto el ITRF en Colombia. Está compuesto por un conjunto de estaciones con coordenadas geocéntricas (X, Y y Z de alta precisión y cuyas velocidades (Vx, Vy y Vz) cambio de coordenadas con respecto al tiempo). Dichas estaciones conforman la materialización del sistema de referencia global para Colombia, y sus coordenadas están dadas en SIRGAS o ITRF. Está constituida por estaciones pasivas y de funcionamiento continuo. [1] Resolución No 643 del 30 de mayo del 2018, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá D.C., 2018.

ESTACIÓN PERMANENTE MAGNA ECO

Cada una de las estaciones que hacen parte de la red de estaciones continúas del IGAC, compuesta de un punto materializado, un receptor de posicionamiento satelital de doble frecuencia y un sistema de transmisión de datos que operan permanentemente. [1] Resolución No 643 del 30 de mayo del 2018, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá D.C., 2018.

RED PASIVA MAGNA –SIRGAS

La red MAGNA-SIRGAS Pasiva se ha densificado a través de proyectos geodésicos y cartográficos que son desarrollados siguiendo las especificaciones del IGAC. Actualmente, existe cerca de 4000 puntos de densificación (pilastra, mojón o incrustación). De acuerdo con el artículo 2 de la Resolución IGAC 364 del 25 de abril de 2012, se dispone a través del Geoportal “Mapas de Colombia” la Información Geodésica de manera gratuita, para que el usuario verifique que puntos pueden ser.

GEORREFERENCIACIÓN ESTÁTICO DIFERENCIAL

Consiste en la Georreferenciación de puntos topográficos mediante el uso de equipos GNSS doble frecuencia, denominados L1/L2. Se emplea el método estático diferencial, a partir de dos puntos geodésicos de la red pasiva, o dos estaciones permanentes de la Red Magna ECO, o con combinación de ambas en forma simultánea.

El tiempo de rastreo depende de la distancia existente entre la estación de la red MAGNAECO o a la distancia de la placa de la Red Pasiva y del punto topográfico a posicionar. [1] Resolución No 643 del 30 de mayo del 2018, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá D.C., 2018.

Para distancias menores a 80 kilómetros, con equipos doble frecuencia L1/L2 se aplica la siguiente formula:

Donde:

GEORREFERENCIACIÓN RÁPIDO DIFERENCIAL

Consiste en la Georreferenciación de puntos topográficos mediante el uso de equipos GNSS doble frecuencia, denominados L1/L2. El tiempo de duración de las sesiones con equipos doble frecuencia es de cinco (5) minutos de medición diferencial para líneas de hasta 6km. Para distancias mayores a 6 KM se debe aumentar dos (2) minutos por cada kilómetro adicional. Deben evitarse rastreos mayores a los 10 KM.

GPS RTK –GNSS.

Los GPS RTK (Real Time Kinematic), que traduce posicionamiento cinemático en tiempo real, consisten en señales transmitidas por los sistemas globales de navegación por satélites GPS, (Glonass y Galileo). Una estación de referencia provee correcciones instantáneas para estaciones móviles o Rover’s, lo que hace que con la precisión obtenida se llegue al nivel centimetrito sin ser necesario realizar un post-proceso a la información obtenida y que no haya visual directa entre la base y el rover del equipo, aumentando los rendimientos en la captura de la información hasta un 500% respecto a los trabajos efectuados con estación total. Es de precisar que para la implementación de esta metodología y no presentar fallas en los levantamientos se debe efectuar las actividades de Georreferenciación de los vértices geodésicos. La estación base retransmite la fase de la portadora que midió, y las unidades móviles (Rover) comparan sus propias medidas de la fase con la recibida de la estación de referencia. Esto permite que las estaciones móviles calculen sus posiciones relativas con precisión milimétrica, al mismo tiempo en que sus posiciones relativas absolutas son relacionadas con las coordenadas de la estación base. Esta técnica exige la disponibilidad de por lo menos una estación de referencia, con las coordenadas conocidas y está dotada de un receptor GNSS y un módem radiotransmisor, el cual da un alcance de corrección de señal hasta de 15KM con respecto a la unidad móvil (Rover). Para los sitios donde no se pudo tomar información con el equipo RTK, se toman los datos con estación total, luego se Descarga los datos Crudos con el software Topcon Link y se realiza el cálculo de los puntos radiados de acuerdo a las coordenadas de los puntos de GPS.

IMAGENES GEOREFERENCIACION

# 3.3.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Para este proyecto en particular, se tuvo en cuenta todo lo que allí estaba, encontramos en campo vías, postes de electricidad, cañada, paramentos y se toma con mucha precisión la topografía para la creación de las curvas de nivel requeridas.

# 3.4.	PROCESAMIENTO DE DATOS RECOLECTADOS EN CAMPO

Una vez recogida la información en campo, los datos almacenados en la estación total son descargados a un ordenador, en donde se agrupan y, con base en éstos, se hacen cálculos trigonométricos por medio de software especializado, dando como resultado un listado tan extenso como puntos hayan sido recolectados. La información que se proporciona por cada Punto del listado, una vez se ha procesado es la siguiente:

Consecutivo del punto Descripción Coordenada Este Coordenada Norte

Elevación sobre el nivel del mar (cota)

En el anexo dos (2) se adjunta el listado completo de los datos que son recolectados en campo, tal y como son guardados por la estación total. Por otra parte, se incluye un segundo listado, en donde se muestran los datos una vez han sido procesados, con su respectiva información asociada.

# PLANOS TOPOGRÁFICOS

  - DIBUJO DE LOS PLANOS TOPOGRAFICOS.

La representación pictórica de la información recopilada en campo se puede generar de dos formas. Por una parte, se encuentra el dibujo manual, el cual prácticamente ha desaparecido por la demora en ejecutarse y los reprocesos que toma una corrección; además, por la dificultad de reproducir en original las veces necesarias que el proyecto lo requiera.

Por otra parte, se encuentran los programas especializados para el dibujo asistido por computador, que permiten utilizar un sinfín de herramientas prácticas y ágiles para generar dibujos topográficos y, en general, dibujos para cualquier rama de la ingeniería. En la actualidad, este tipo de dibujos –asistidos por computador- son utilizados con mayor frecuencia, permitiendo obtener mejores rendimientos, resultados y precisión para el dibujo. Entre otras características, se destaca que se hace posible y ágil:

Corregir con mayor agilidad y eficiencia.

Adicionar o eliminar información de acuerdo con las características del proyecto. Reproducirse las veces que sea necesario

Cambiar la escala de salida.

Ocultar información que no requiera determinado especialista.

Finalmente, tal vez la ventaja más sobresaliente de generar los dibujos con herramientas computacionales y programas especializados es que éstos ayudan a procesar la información cruda recogida en campo, y el dibujo de la superficie (curvas de nivel) se hace casi que, de manera automática, con lo que el rol del dibujante se limita a escoger las

Preferencias de representación que el programa ofrece.

# MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT)

Para generar el modelo digital del terreno, se debe importar desde el programa, el listado de puntos que fue recogido en campo y que fue previamente procesado, tal y como se indicó en la sección 3.4 del presente informe. Luego de este paso, se obtiene una nube de puntos en el espacio, con identidad definida por datos organizados de coordenada y elevación (X, Y y Z). Con esta nube de puntos, el programa procede a unir cada punto con los puntos adyacentes por medio de líneas rectas, con lo que se genera una Red Irregular de Triángulos (TIN). Esta red queda asemejándose de manera muy cercana a la superficie del terreno de donde se recolectó la información

Una vez generado el modelo, éste se analiza minuciosamente para identificar y corregir cualquier error que se haya podido cometer durante las etapas previas del proceso. Al tener la superficie del terreno completa y corregida (si a ello hubiere habido lugar), se lleva a cabo una interpolación matemática para generar curvas de nivel equidistantes cada 0,50 metros, con lo cual se obtiene una representación topográfica en planta del terreno. De aquí en adelante, el plano de planta se comienza a ajustar con el uso de un segundo programa para definir colores, nombres, detalles y demás.

# PLANOS FINALES

Con la información que se generó de las curvas de nivel cada 1.00 metros, los detalles adicionales y las secciones transversales, el dibujo fue organizado en layers (capas), lo cual permite tener organizado el archivo para modificaciones y asignación rápida de colores.

Así mismo, se definieron las siguientes escalas para los planos finales: P L A N O D E C U R V A S	1:850

- RESULTADOS OBTENIDOS

  - ÁREA LEVANTADA E INFORMACIÓN ADICIONAL

Se realizó levantamiento topográfico plano altimétrico al detalle con curvas de nivel a 1.00 metros, en el cual se recopilaron los puntos de cada uno de los detalles existentes, en los accidentes de terreno se detalló al máximo la topografía en el lote.

# PLANOS

Anexo al presente informe, se entrega un total de dos (2) planos, en dos copias cada uno, a color en tamaño De 50 X 70 centímetros, en papel bond y con las escalas que se indican en los mismos.

# MODELO DIGITAL Y CURVAS DE NIVEL

Se obtuvo un modelo digital del terreno (MDT), con base en el cual se pueden hacer análisis dinámicos sobre la topografía observada. Se realizó la respectiva interpolación de puntos y se generaron curvas de nivel cada 1,00 metro.

# INFORMACIÓN DIGITAL INCLUÍDA EN EL DVD

El DVD que se adjunta, obtiene toda la información en medio digital para que pueda ser reproducida y/o consultada las veces que el cliente así lo requiera. Allí se encuentra la siguiente información:

El presente informe en formato *pdf Seis anexos con:

Registro fotográfico del proyecto.

Cartera electrónica impresa de estación con datos en crudo y procesado

como coordenadas, cotas y descripciones.

Matriculas profesionales de los participantes para el proyecto.

Certificado de calibración de la estación total. Imágenes en 3D del terreno.

Informe de puntos geo referenciados.

Planos topográficos en formato *.pdf y *.dwg

ANEXOS:

ANEXO 1. CERTIFICADO DE CALIBRACION EQUIPOS DE TOPOGRAFIA.

ANEXO 2. CARTERA DE DATOS DE LEVANTAMIENTO Y CIERRE DE POLIGONAL CON CALCULOS CERRADOS. TAMBIEN CONTIENE CUADRO DE COORDENADAS DE TODOS LOS PUNTOS DE LEVANTAMIENTO.

ANEXO 3. ACTA DE RESPONSABILIDAD. FOTOCOPIA RUT, TARJETA PROFESIONAL Y FOTOCOPIA DE CEDULA.

ANEXO 4. INFORME GEOPORTAL IGAC.

ANEXO 5. VISTAS EN 3D LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON DISEÑO DE ESTRUCTURAS.

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Cordialmente,

Andrés Felipe jurado Patiño Topógrafo

Mat 01-15349