“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERIA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 32

INFORME CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

Manizales, Caldas, abril 2024

CONTENIDO

1.	4

Sistema CCTV	4

Cámaras IP	5

Cámaras fijas	6

Cámaras domo fijas	6

Cámaras PTZ	7

NVR	7

Cableado Estructurado	8

ANSI/TIA/EIA-568-D.1: NORMA DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES.	8

ANSI/TIA/EIA-569-B:	9

Monitores	10

METODOLOGÍA	11

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

# DATOS BASICOS:

El sistema de CCTV consiste en, la instalación de cámaras IP en cada sucursal a nivel nacional, administradas por acceso remoto, mediante un NVR (Network Video Recorder) ubicado en la matriz de la empresa farmacéutica.

## Sistema CCTV

Un sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) es un sistema de vigilancia por medio de video para la supervisión y control de actividades, áreas y personal; de esta manera se ejerce un mejor control de seguridad. El sistema puede ser supervisado o no y se encuentra basado en las necesidades del cliente [4].

El sistema CCTV se conforma de cámaras, cableado estructurado, fuentes de voltaje de respaldo, medio de visualización y dispositivos de grabación. Según las cámaras y dispositivos de grabación se puede tener un sistema analógico o digital. En la Figura 1.1 se presenta un sistema CCTV analógico, el cual consiste de cámaras analógicas, las cuales son dispositivos tradicionales y solo envían video, no graban ni se conectan a Internet directamente y su conexión es por medio de cable coaxial; también se observa que utilizan un dispositivo de grabación denominado DVR (Digital Video Recorder) el cual almacena el video de las cámaras analógicas [4].

Figura 1. 1 CCTV analógico [4]

Un sistema CCTV digital como se lo presenta en la Figura 1.2, se encuentra conformado de cámaras IP o digitales, las cuales permiten conectarse a Internet para su visualización, dependiendo del modelo algunas pueden grabar el video con la instalación de una memoria y utiliza cable UTP (Unshielded Twisted Pair) o conexión inalámbrica para comunicarse con el dispositivo de grabación NVR o al modem de Internet. El NVR administra las cámaras y almacena las grabaciones de estas [4].

Figura 1. 2 CCTV digital [4]

En el presente proyecto se utiliza un sistema CCTV digital, ya que la infraestructura de la central de generación diésel y la granja solar así lo requiere.

## Cámaras IP

Como se había mencionado anteriormente, el sistema de CCTV es digital, por ello es necesario que se cuente con cámaras IP o también llamadas digitales.

Las cámaras IP son clasificadas por su función, es decir si estas serán usadas en interiores o exteriores o en los dos casos; las cámaras para exteriores poseen un iris automático que se regula a la cantidad de luz, así como el ojo humano, también necesita una carcasa de protección externa. Las cámaras para interiores no tienen ningún tipo de carcaza y pueden ser fijas, domo fijas, PTZ (Pan, Tilt and Zoom) o domo PTZ [5].

Debido a que el proyecto consiste en realizar el monitoreo dentro de las sucursales, se utilizarán cámaras internas.

## Cámaras fijas

Son las cámaras tradicionales, es una cámara que dispone de un campo de vista fijo una vez instalada; la cámara y la dirección a la que apuntan son claramente visibles y son la mejor opción para aplicaciones donde es necesario que la cámara sea visible [6]. Se la puede apreciar en la Figura 1.3.

Figura 1. 3 cámara IP fija [7]

## Cámaras domo fijas

Es una cámara fija instalada en una carcasa de domo, la cámara puede enfocar el punto seleccionado en cualquier dirección; su ventaja principal es su discreto diseño, también es difícil saber hacia qué dirección está apuntando la cámara, por lo que la hace ideal para vigilancia y monitoreo. Las cámaras domo fijas son resistentes a manipulaciones y actos vandálicos, se la puede observar en la Figura 1.4 [6]

Figura 1. 4 Cámara IP domo fija [7]

## Cámaras PTZ

Las cámaras PTZ (Pan, Tilt and Zoom) o domos PTZ, son cámaras que se pueden mover horizontal y/o verticalmente, alejarse y/o acercarse de forma automática o manual, al contrario de las PTZ analógicas, las PTZ digitales no necesitan cables adicionales para enviar comandos que permiten las acciones anteriores mencionadas; el cable de red envía los comandos y la transmisión de video [5], se la pude observar en la Figura 1.5.

Figura 1. 5 Cámara IP PTZ [7]

## NVR

Un NVR (Network Video Recorder) es un videograbador de red, su administración es sencilla y por medio de una interfaz en Internet, ofrece administrar las cámaras de la red, ver y almacenar sus grabaciones. Algunos NVR ofrecen controles de acceso a la cuenta del usuario por medio de Internet, múltiples modos de visualización, movimiento vertical y/u horizontal y zoom, audio, desde la interfaz del usuario, la cual se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico como: computadores, smartphones, smartTv y tablets [8].

Los NVRs son superiores a los DVRs debido a que utilizan imágenes digitales que son comprimidas por la cámara IP que las transmite, esto hace que los NVRs utilicen menos trabajo de procesamiento en la CPU (central processing unit). A continuación, en la Figura

1.6 se puede observar un NVR [8].

Figura 1. 6 NVR [7]

## Cableado Estructurado

Un sistema de cableado estructurado es un conjunto de elementos pasivos de cableado que interconectan equipos activos, integran servicios de audio, datos y video en conjunto con un sistema de administración dentro de una localidad. El sistema de cableado estructurado se encuentra basado por estándares internacionales que recomienda buenas prácticas en la instalación del sistema, para que de esta manera brinde un sistema eficiente y seguro [9].

Los estándares que se seguirán en el presente proyecto son:

## ANSI/TIA/EIA-568-D.1: NORMA DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES.

Esta norma específica los requerimientos de un sistema de cableado independiente de las aplicaciones y de los proveedores; sugiere que el sistema tendrá una vida productiva de 10 a 25 años, en este periodo, las tecnologías de telecomunicaciones cambiarán y es por eso que el sistema debe prever estos cambios, por lo que se sugiere que el diseño del sistema sea escalable y adaptable. El estándar también especifica los requerimientos mínimos para el cableado de telecomunicaciones dentro de un ambiente de oficina, topología, distancias recomendadas y parámetro de los medios de comunicaciones como cables de cobre y fibra [10].

Dentro del estándar ANSI/TIA/EIA-568, se tiene una versión que especifica las características de los componentes del cableado estructurado el cual, incluye los parámetros mecánicos, eléctricos y de transmisión; esta versión es conocida como la ANSI/TIA/EIA 568-D.2: Componentes de cableados UTP (Unshielded Twisted Pair), indica las categorías de cable UTP que se puede usar y son reconocidas internacionalmente [10].

## ANSI/TIA/EIA-569-B:	ESPACIOS	Y	CANALIZACIONES	PARA TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES.

El estándar indica la trayectoria que debe seguir el cable, a esto se lo conoce como enrutamiento o canalizaciones. El estándar expone que equipos de enrutamiento como: canaletas, tuberías o bandejas pueden ser instaladas según el edifico o localidad; señala

la holgura que deben tener los cables en los ductos para próximas instalaciones, también indica el procedimiento de instalación de tuberías, ángulos máximos a los que se deben doblar los cables y otros requisitos para la correcta instalación de la infraestructura.

Señala que las trayectorias en los edificios deben diseñarse para aceptar cambios y expansiones, es importante garantizar que la ruta diseñada sea verificada antes de ser instalada [10].

ANSI/TIA/EIA-606-A: NORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES.

El estándar indica la correcta identificación del sistema; se realiza etiquetas, registros, reportes, planos, diagramas, ordenes de trabajo y actas de entrega y recepción.

Las etiquetación debe ser individual y se los realiza en los elementos como: patch panels, racks y puntos finales de usuarios; los registros son una colección de información de los elementos instalados como el nombre del cable, ruta o ubicación, número de serie o modelo; los planos son utilizados para ilustrar diferentes etapas de planeación e instalación del sistema, muestran la ubicación y tamaño de las rutas, espacios, equipos finales como cámaras de red, biométricos, puntos de red, todos debidamente identificados; las órdenes de trabajo y actas son documentos que representa las actividades que se realizaron en la instalación del sistema y la entrega final del mismo [11].

## Monitores

Se utilizan monitores para realizar la visualización del video que emiten las cámaras, esto ayuda al personal de vigilancia a monitorear las localidades, los monitores como se los observa en la Figura 1.7, son monitores fijos los cuales no se deben mover del lugar instalado sin que se pierda la conexión [12].

Figura 1. 7 Monitores [12]

Con el avance de la tecnología, hoy en día se pueden realizar el monitoreo de forma remota en dispositivos conectados a Internet como: Smartphones, Tablets, SmarTv, como se puede observar en la Figura 1.8 [13].

Figura 1. 8 Monitoreo a través de un Smartphone [13]

## METODOLOGÍA

Para el presente proyecto se utiliza la metodología aplicada, ya que se observa el problema en cuestión y se da una solución en base a conocimientos previamente adquiridos en el estudio de la carrera y en proyectos anteriormente realizados; también se utiliza la metodología experimental para la implementación y diseño del sistema ya que, se realiza posibles diagramas, implementación de los mismos, y verificación de funcionamiento.

Para la implementación del sistema de CCTV, se procedió a seguir los pasos que se describen a continuación:

Primero, se realizó revisión del proyecto arquitectónico donde se implementó el sistema, esto con el fin de conocer las necesidades del cliente, es decir, cuántas cámaras necesitaba. Además para saber cómo se implementará el ruteo del cable, ya sea por las paredes, por techo o piso falso con canaleta, bandeja, tubería o manguera, también se escogió el lugar donde van ubicado los monitores y el equipo de grabación NVR.

Posteriormente, se realizó un esquema en los planos, donde se señaló la ubicación de las cámaras a instalarse, este diseño ayudó a la visualización previa del sistema, se lo realizó para observar si todos los lugares a monitorearse están cubiertos y si el cableado, a instalarse, cumple con los estándares. Cuando se llevó a cabo el diseñado el sistema y con los materiales necesarios, se verificaron las condiciones de instalación de tal manera que cumplieran con la normativa. Para la instalación, primero debe iniciar con la instalación del enlace que comunica las cámaras con el dispositivo que permite la administración de éstas. Una vez se instale el enlace, se colocan las cámaras, infraestructura de ruteo y equipos de monitoreo en las ubicaciones referenciadas en planos, tomando en cuenta la ubicación de las cámaras que se indicó en los planos, se aplicaron los estándares de cableado estructurado. Una vez terminada la instalación física, se dará inicio con la configuración de los equipos del sistema. Se deben configurar, tanto las cámaras como los NVR, todo esto ayuda a monitorear los lugares remotamente a través de Internet [4] [5].

1 ISP (Internet Service Provider) Empresa que provee servicios de Internet como pueden ser: CNT,

NETLIFE entre otros.